# 제품 요구사항 문서 (PRD)

프로젝트 명: 현대자동차 용접기 지능형 예지보전 대시보드 구축

작성정보:

작성자: [작성자명 입력]

승인자: [승인자명 입력]

작성일: 2026-06-01 v1.0

목적:

자동차 부품(Spot 용접) 공정에서 발생하는 품질 문제(용접 파임, 들뜸, 크랙 등)를 해결하기 위해, PLC-MES에서 수집되는 센서 데이터(가압력, 전류, 전압, 통전시간)를 실시간으로 모니터링하고, 오토인코더(AutoEncoder) 기반의 이상 탐지 AI 모델 결과를 연동하여 불량 발생을 사전에 예측하고 시각화하는 지능형 대시보드를 구축한다.

예상 소요일정: 총 8주 (개발 및 QA 5주 포함)

## 대상 사용자 및 시장

### 1. 대상 사용자 정의

주요 대상 (Primary Target):

현대자동차 부품(용접) 공정 현장 작업자 및 설비 관리자 (가압력, 전류 등 공정 조건을 조정하는 실무자)

행동 특성: 여러 설비의 상태를 동시에 모니터링하며, 직관적인 시각적 알람에 민감하게 반응해야 함.

보조 대상 (Secondary Target):

품질 관리 부서 및 생산 기술팀 (불량 원인 분석, AI 모델 성능 및 임계값 튜닝 담당)

### 2. 시장 규모 및 성장성

TAM: 글로벌 제조 AI 및 예지보전 솔루션 시장 규모 약 $USD 25B$

SAM: 국내 자동차 부품 제조 및 품질 관리 AI 솔루션 시장 약 $USD 1.5B$

SOM: 현대자동차 계열사 및 1차 협력사 Spot 용접 라인 예지보전 구독 시장 (출시 2년 내 점유율 10% 목표)

### 3. 경쟁 제품 분석 및 차별화

경쟁사 (기존 통계 기반 모니터링 화면):

강점: 기존 현장 설비(PLC)와의 강력한 레거시 연동

약점: 통계적 분석 위주로, 비지도 학습(AutoEncoder) 기반의 고도화된 이상 탐지와 센서 간 복합적 상관관계를 보여주는 기능 부족

우선 순위 경쟁 우위 전략 (The Predictive Edge):

오토인코더 모델 결과(Reconstruction Error)를 이용한 실시간 Anomaly Score 시각화

주요 4대 변수(weld force, current, voltage, time)의 분포와 추이를 산업용 다크모드 기반의 고가시성 대시보드로 실시간 제공

### 4. 페르소나 및 User Story

페르소나 1 (설비 관리자 최현대):

일상 패턴: 로봇 기반이 아닌 수작업 기반의 Spot 용접 라인 관리. 기존엔 육안 검사에 의존하여 피로도가 높음.

핵심 페인포인트: 공정 조건 최적화가 직관과 경험에만 의존됨.

성공 시나리오: 대시보드의 실시간 경고를 보고 불량 발생 전 선제적으로 전극이나 가압력을 조절함.

User Story:

[User Story 1] As a 현장 작업자, I want 실시간으로 내 용접기의 4대 센서 변수 추이를 한 화면에서 보고 싶다, so that 용접 품질이 떨어지기 전에 즉각적인 조치를 취할 수 있도록.

[User Story 2] As a 품질 관리자, I want 오토인코더 모델의 Loss 분포와 임계값 기준을 시각적으로 확인하고 싶다, so that AI 모델의 불량 예측 정확도를 평가하고 튜닝할 수 있도록.

[User Story 3] As a 공장장, I want 일별 양품/불량품 개수 및 가동 상태 요약(KPI)을 보고 싶다, so that 전체 공정의 수율(Yield Rate) 개선 효과를 파악할 수 있도록.

## 주요 기능

[MVP / P0] Master Sensor Data Streamer (실시간 센서 데이터 연동 및 전처리)

What: PLC-MES 및 MongoDB에 적재되는 8초 주기의 센서 데이터를 실시간 스트리밍

Why: 실시간 모니터링을 위해 필수

How: 웹소켓을 통한 데이터 수신. 결측치 및 이상값 노이즈 필터링 (MinMaxScaler 정규화)

Success Criteria: 데이터 지연율 $3.0s$ 이하

[MVP / P0] AI Anomaly Detection Visualizer (오토인코더 이상 탐지 시각화)

What: 텐서플로우/파이토치로 학습된 AutoEncoder 모델의 예측 손실값(Reconstruction Error)과 임계값(Threshold)을 실시간 차트로 표현

Why: 불량 예측을 직관적으로 알림

How: Loss 값을 실시간 꺾은선으로 그리고, Threshold 선을 초과 시 붉은색 알림 점멸 (산업용 다크모드 테마 적용)

Success Criteria: 불량 탐지 결과 시각화 오차 $0$

[MVP / P0] 4-Factor Correlation Dashboard (4대 변수 종합 요약 뷰)

What: 용접 가압력, 전류, 전압, 통전 시간의 추이와 히스토그램을 한 화면에 배치

Why: 이상 발생 시 어느 변수가 원인인지 즉시 파악

How: React + Vite 및 Recharts를 활용하여 반응형 대시보드 컴포넌트로 구현

Success Criteria: 컴포넌트 렌더링 60FPS 유지

[Phase 2 / P1] Historical Analysis & Threshold Tuning (과거 데이터 분석 및 임계값 튜닝 뷰)

What: 특정 기간의 데이터(scaled_data.csv 등)를 불러와 상관관계 히트맵을 그리고, 관리자가 임계값을 수동 조절해보는 시뮬레이터

Why: 비지도 학습 특성상 목표치(label) 부재를 보완하고 모델을 고도화하기 위함

How: 대시보드 내 설정 패널을 통해 Threshold 변수 조정 시 UI 리렌더링

Success Criteria: 튜닝에 따른 UI 반영 소요시간 $1.2s$ 이하

## 사용자 플로우

[로그인] -> [종합 요약 뷰 메인화면 (실시간 데이터 및 Anomaly Score 확인)] -> (이상 알림 발생) -> [해당 시점의 4대 변수 상세 차트 클릭] -> [불량 원인 인자 도출 및 조치] -> [과거 데이터 분석 뷰에서 임계값 점검]

## 엣지케이스 및 예외 처리

| 카테고리 | 상황(Situation) | 시스템 동작(System Action) | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 네트워크 / 센서 | MES 시스템과의 연결이 단절되거나 센서 데이터 누락 발생 | "데이터 수신 지연 중" 경고 모달을 띄우고, 마지막 수신 데이터 기준으로 차트 정지 | [MVP / P0] |
| AI 분석 | 새로운 모델 업데이트 시 호환성 오류 발생 | 기존 안정화된 모델로 즉시 롤백하며, 우측 상단에 "모델 업데이트 실패" 알림 노출 | [MVP / P0] |
| 데이터 품질 | Null 값이 30% 이상인 불량 로우(Row)가 인입됨 | 데이터 정제 규칙에 따라 해당 로우를 드롭하고 알람 로그에 "품질 불량 데이터 제외됨" 기록 | [Phase 2 / P1] |
| 트래픽 한도 | 다수의 사용자가 동시에 접속하여 서버 부하 발생 | React SSR 및 캐싱 적용하여 차트 지연 최소화. 로딩 스피너 제공 | [MVP / P0] |

## 기술 요구사항

### 1. 인프라 및 핵심 파이프라인

데이터 수집: MongoDB 및 PLC-MES Data 연동

AI 파이프라인: Python 백엔드 연동, Scikit-learn (MinMaxScaler 전처리) 및 PyTorch 서빙

### 2. 프론트엔드 아키텍처 및 렌더링

프레임워크: React + Vite (SPA 환경)

스타일링: 산업용 다크 모드 (Industrial Dark Mode) CSS 테마

시각화: 빠르고 동적인 데이터 표시를 위해 Recharts 또는 Chart.js 채택

### 3. Database

시계열 센서 데이터 관리에 특화된 백엔드 DB 연동 구조 확립

## 비기능적 요구사항 (NFR)

### 1. 성능 및 속도 (Performance)

초기 로딩: 대시보드 진입 시 95% 기준 $1.2s$ 이내 렌더링 완료.

AI 처리 지연: 센서 데이터 수신 후 Anomaly Score 계산 및 화면 갱신까지 $0.5s$ 이하.

### 2. 보안 및 구직 정보 규정 (Security)

공정 데이터 외부 유출 방지를 위한 내부망 배포 및 접근 제어 적용.

통신 구간 암호화 및 토큰 기반 인증 체계.

### 3. 가용성 및 확장성 (Availability & Scalability)

공장 교대 근무를 고려한 24시간 무중단 모니터링 시스템 구축 (가동율 99.9% 보장).

## 성과 지표 (KPI)

1. 불량 예측 정확성 (Prediction Accuracy)

지표: 일별 실제 불량품 개수 대비 모델 예측 개수의 오차율

목표치: 예측 오차 2건 이하로 유지

2. 이상 조치 시간 단축 (MTTR 감소)

지표: 대시보드 알람 발생 후 작업자가 공정 조건을 수정하기까지 걸린 시간

목표치: 도입 전 대비 30% 단축

3. 대시보드 활용도 (Dashboard Engagement)

지표: 일일 공정 관리자의 대시보드 체류 시간 및 상호작용 횟수

목표치: DAU 기준 관리자 100% 활용 유도

## 비즈니스 모델 / 수익 구조

| 플랜명 | 요금 | 제공 스펙 및 한도 | 핵심 전환 유도 요소 |
| --- | --- | --- | --- |
| Basic (무료) | 0원 | - 실시간 요약 뷰 1대 설비 제공 - 기본 AutoEncoder 모델 적용 | 1대 설비 한정 체험 후 타 라인 확장 유도 |
| Factory Pro | 월 150만원 | - 무제한 설비 연동 - 과거 데이터 분석 및 임계값 튜닝 도구 - 4대 인자 상세 집중 뷰 제공 | 공장 전체 수율 개선 및 다크모드 커스텀 테마 |
| Enterprise | 연 1,500만원 | - 본사 ERP-MES 데이터 통합 - 전담 AI 모델러 파견 및 On-premise 구축 | 맞춤형 모델 고도화 전폭 지원 |

## Out of Scope (개발 제외 범위)

1. 용접기 직접 제어 (설비 제어 자동화)

제외 사유: 오판 시 설비 파손 및 안전 사고의 위험이 크므로 본 단계에서는 모니터링 및 알람에만 집중.

대안: 현장 작업자가 대시보드 확인 후 수동으로 조치하도록 가이드라인 제공.

2. 영상 기반 불량 탐지 (비전 AI)

제외 사유: 현재 제공된 데이터셋이 시계열 수치 데이터(csv) 기반이므로 비전 AI 도입은 범위를 벗어남.

대안: 차기 페이즈(Phase 3)에서 영상 데이터 수집 환경이 구축되면 도입 검토.

## 개발 일정 및 로드맵

1단계 (1~2주차): React + Vite 프로젝트 세팅, 다크모드 UI/UX 설계 및 데이터 수집 파이프라인 구축.

2단계 (3~4주차): AI 모델(AutoEncoder) 서빙 API 개발 및 프론트엔드 실시간 연동.

3단계 (5~6주차): 실시간 센서 차트 및 이상 탐지 시각화 컴포넌트(종합 요약 뷰) 완성.

4단계 (7~8주차): 과거 데이터 튜닝 뷰 개발, 통합 테스트 및 현장 적용.

## 리스크 및 의존성

데이터 품질 저하 리스크:

리스크: 수집된 센서 데이터에 Null 값이나 노이즈가 과다할 경우 AI 예측 성능이 급감.

완화 방안: 완전성, 유효성을 지속 검사하는 데이터 전처리 파이프라인 강제 적용.

레이블(Label) 부재 한계:

리스크: 개별 용접 건에 대한 명확한 양/불 레이블이 없어 모델의 정량적 평가가 힘듦.

완화 방안: 일별 불량품 총 개수와 예측 개수의 추이를 비교하는 정성적/통계적 검증 방식을 통해 지속 모니터링 체계 도입.