경력기술서

| 대구 기회발전특구 수요맞춤형 지원사업 기업 연계형 교육 프로젝트 |  |  | 2026.05. ~ 2026.06 (1개월) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 프로젝트명 | 차체 조립 공정 노후 SPOT 용접기 기반 예지보전 시스템 구축 |  |
|  | 주요업무 | - 시계열 공정 데이터 전처리 및 탐색적 데이터 분석 파이프라인 구축 - 용접 공정 원시 데이터에서 분석에 핵심적인 4대 변수(가압력, 전류, 전압, 통전시간)를 추출하고 다차원 데이터 분포 및 패턴 분석 수행 - 비지도 학습 기반 이상 탐지(Anomaly Detection) AI 모델 설계 및 학습 - 제조 현장의 불량 라벨링 데이터 부족 한계를 극복하기 위해, 정상 데이터의 패턴을 학습하고 복원 오차(Reconstruction Error)로 이상치를 탐지하는 Autoencoder 모델 개발 - 도메인 지식 융합형 불량 유형 분류 알고리즘(Rule-based) 고안 - 이상치로 판별된 데이터를 대상으로 설비 도메인 지식(가압력, 전류, 통전시간 기준치)을 적용하여, 3대 주요 불량(파임불량, 용접부족, 크랙발생)을 자동 카테고리화하는 로직 구현 - End-to-End ML 서빙 아키텍처 및 현장 맞춤형 대시보드 개발 - FastAPI를 활용해 원시 데이터 파일 업로드 시 실시간으로 데이터 전처리, 모델 추론, 불량 분류를 수행하는 백엔드 추론 API 서버 구축 - 현장 작업자의 눈 피로도와 가시성을 고려한 산업용 다크 모드 기반 React/Vite 데이터 시각화 대시보드 연동 |  |
|  | 주요성과 | - 이상 탐지 및 불량 예측 정확도 고도화 - Two-Stage 반복 정제 기법 도입으로 예측 손실값 오차를 최소화하여 일별 불량품 예측 오차 2건 이하의 높은 정확도 확보 - 데이터 기반 선제 조치 가이드를 제공함으로써 기존 육안 검사 대비 설비 다운타임 약 20% 단축 기반 마련 - 모델 추론 및 실시간 알림 리드타임 단축 - 통계적 임계값(Threshold) 최적화 및 경량 API 설계를 통해 데이터 수신 후 대시보드 시각화 반영까지 소요되는 처리 지연 시간 0.5초 이하 달성 (이상 발생 시 조치 리드타임 1시간 이내 단축) - 인프라 및 운영 비용 최적화 - React SSR 및 경량형 백엔드 아키텍처 설계를 적용하여, 고비용의 엔터프라이즈 인프라 대비 대시보드 초기 렌더링 속도 1.2초 이내 유지 및 인프라 구축 예산 95% 이상 절감 예상 |  |
|  | 개선사항 | - 하이브리드 불량 유형 분류 알고리즘 고도화 - 현상의 한계: 초기 버전의 Rule-based 분류 로직은 사전에 정의된 임계값(Threshold)에 의존하므로, 공정 환경 변화나 미세한 노이즈 유입 시 오분류 리스크 존재 → 향후 현장 작업자의 조치 피드백 데이터를 누적하고, Rule-based 로직과 지도가능한 가벼운 머신러닝 분류기(Decision Tree, XGBoost 등)를 결합한 하이브리드 분류 모델로 전환하여 분류 정확도를 지속 보완할 예정 - 시계열 데이터 품질 유효성 검증 강화 - 현장 인프라 특성상 간헐적으로 발생하는 데이터 누락(Null)이나 센서 튕김 현상이 AI 모델의 Reconstruction Error에 일시적 왜곡을 줄 수 있음 → 데이터가 인입되는 파이프라인 전단에 이동 평균(Moving Average) 기반의 정제 규칙을 더 촘촘히 보완하고, 비정상 로우(Row) 누적 시 자동 필터링 후 로그를 남기는 예외 처리 시스템 고도화 필요 |  |